LAPORAN SINGKAT PROYEK

Arsitektur dan Sistem Komputer

Desain dan Implementasi PCB Robot Line Follower Berbasis Mikrokontroler ATmega328P

Octaviant Dwi Ananda

- 25032014026

Yudi Tira Nanda Adi Saputra

- 25032014010

# 1. Deskripsi Proyek

Proyek ini merancang dan mengimplementasikan sebuah embedded system berupa Robot Line Follower yang dilengkapi dengan desain PCB kustom. Robot menggunakan mikrokontroler ATmega328P sebagai unit pemrosesan utama yang membaca data dari empat sensor inframerah (IR) analog dan mengontrol dua motor DC melalui driver motor L293D menggunakan sinyal PWM.

Proyek ini termasuk dalam kategori Digital Logic Design karena melibatkan perancangan embedded system secara end-to-end: dari skematik elektronik (file .sch), layout PCB (file .brd), hingga firmware mikrokontroler (file .ino) yang diprogram dalam bahasa C++ dengan framework Arduino.

## 1.1 Tujuan

- Merancang PCB kustom untuk sistem robot line follower menggunakan EAGLE CAD

- Mengimplementasikan algoritma kendali berbasis logika kondisional sensor pada mikrokontroler ATmega328P

- Memahami arsitektur embedded system: I/O digital & analog, PWM, register kontrol, dan komunikasi serial

- Mengintegrasikan hardware (PCB) dan software (firmware) menjadi sistem yang fungsional

# 2. Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari tiga subsistem utama yang saling terhubung:

## 2.1 Unit Sensor (Input)

Empat sensor IR (TCRT5000) dipasang di bagian bawah robot secara simetris. Setiap sensor mengeluarkan sinyal analog yang dibaca oleh pin ADC (A0–A3) mikrokontroler. Nilai ADC dibandingkan dengan threshold 500 (skala 0–1023) untuk menentukan apakah sensor berada di atas garis hitam (LOW) atau permukaan putih (HIGH).

| Sensor | Pin ADC | Posisi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor KL | A0 | Kiri Luar | Deteksi tepi kiri |
| Sensor KD | A1 | Kiri Dalam | Bantu belok kiri |
| Sensor KND | A2 | Kanan Dalam | Bantu belok kanan |
| Sensor KNL | A3 | Kanan Luar | Deteksi tepi kanan |

## 2.2 Unit Pemrosesan (ATmega328P)

Mikrokontroler ATmega328P menjalankan firmware yang ditulis dalam C++ (Arduino framework). Setiap siklus loop, prosesor:

- Membaca 4 nilai ADC dari sensor IR

- Mengevaluasi 8 kondisi logika untuk menentukan manuver

- Mengirim sinyal PWM ke driver motor melalui timer hardware (Timer1)

- Mengirim data debug melalui UART ke Serial Monitor (9600 baud)

## 2.3 Unit Aktuator (L293D + Motor DC)

IC L293D berfungsi sebagai H-bridge driver yang memungkinkan kontrol arah dan kecepatan dua motor DC secara independen. Kecepatan dikontrol melalui sinyal PWM (pin D9 dan D10) dengan nilai 0–255.

# 3. Diagram Alir (Flowchart) Algoritma

Algoritma utama berjalan dalam loop tak terbatas dengan alur sebagai berikut:

Fungsi ikutiGaris() mengevaluasi kombinasi nilai 4 sensor (16 kemungkinan kombinasi) dan memetakannya ke salah satu dari 8 manuver:

| KL | KD | KND | KNL | Aksi | PWM (Kiri / Kanan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Maju Lurus | 180 / 180 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Maju Lurus (keluar jalur) | 180 / 180 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Belok Kiri Halus | 130 / 180 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Belok Kiri Tajam | 60 / 180 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Belok Kiri Sangat Tajam | 0 / 180 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Belok Kanan Halus | 180 / 130 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Belok Kanan Tajam | 180 / 60 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Belok Kanan Sangat Tajam | 180 / 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BERHENTI (persimpangan) | 0 / 0 |

# 4. Desain PCB

PCB dirancang menggunakan Autodesk EAGLE dengan mempertimbangkan:

- Penempatan komponen yang efisien untuk meminimalkan panjang jalur (trace)

- Pemisahan jalur daya (VCC/GND) dan sinyal untuk mereduksi noise

- Ground plane pada layer bawah (bottom copper) untuk stabilitas sinyal

- Footprint komponen sesuai spesifikasi fisik: ATmega328P (DIP-28), L293D (DIP-16), sensor IR (pitch 2.54mm)

File desain tersedia dalam dua format: .sch (skematik) dan .brd (layout PCB siap fabrikasi ke Gerber).

# 5. Analisis Kelebihan dan Keterbatasan

## 6.1 Kelebihan

- Sistem fungsional penuh dengan desain PCB kustom yang terstruktur

- Algoritma logika bertingkat (8 manuver) memberikan respons halus di berbagai tikungan

- Kontrol kecepatan PWM yang terpisah untuk setiap motor memungkinkan manuver presisi

- Debug serial real-time memudahkan troubleshooting tanpa alat tambahan

- Threshold sensor dapat disesuaikan (tuneable) untuk berbagai kondisi cahaya

## 6.2 Keterbatasan

- Algoritma berbasis logika kondisional (rule-based) tidak adaptif — perlu tuning manual jika kondisi lintasan berubah

- Tidak menggunakan kontroler PID sehingga gerakan bisa sedikit tidak mulus pada tikungan dengan radius menengah

- Hanya 4 sensor membatasi resolusi deteksi posisi (16 state); sensor lebih banyak (misal 8) meningkatkan presisi

- Tidak ada mekanisme deteksi hambatan (obstacle avoidance)

- Kecepatan motor tetap — tidak mempercepat di jalan lurus atau memperlambat di tikungan secara otomatis

## 6.3 Potensi Pengembangan

- Implementasi kontroler PID untuk kontrol posisi yang lebih halus

- Penambahan sensor ultrasonik untuk obstacle avoidance

- Migrasi ke ATmega2560 (Arduino Mega) untuk lebih banyak pin dan kapasitas program

- Optimasi desain PCB dengan SMD components untuk ukuran yang lebih compact

# 7. Kesimpulan

Proyek ini berhasil merancang dan mengimplementasikan embedded system robot line follower secara lengkap, mulai dari desain PCB (skematik dan layout) menggunakan EAGLE CAD hingga firmware pada mikrokontroler ATmega328P. Sistem mampu mengikuti jalur garis hitam dengan 8 manuver berbeda yang dipicu oleh kombinasi pembacaan 4 sensor IR analog.

Melalui proyek ini, konsep-konsep arsitektur sistem komputer seperti unit I/O (ADC input, PWM output, UART), register kontrol, dan siklus fetch-decode-execute pada mikrokontroler dapat dipahami secara praktis dalam konteks nyata. Sistem telah diuji pada 7 skenario dan seluruhnya lulus dengan hasil sesuai ekspektasi.